Smart Early Warning System untuk keamanan sepeda motor berbasis prosesor Xtensa LX6

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik

pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi

Oleh :

KELVIN ANGGARA

11655100786

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

SMART EARLY WARNING SYSTEM UNTUK KEAMANAN SEPEDA MOTOR BERBASIS PROSESOR XTENSA LX6

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Oleh:

KELVIN ANGGARA

11655100786

Telah diperiksa dan disetujui sebagai Proposal Tugas Akhir Program Studi Teknik Elektro di Pekanbaru, pada tanggal	Juni 2020

| Ketua Program Studi Teknik Elektro | Pembimbing |
| --- | --- |
| Ewi Ismaredah, S.Kom., M.Kom NIP. 197509222009122002 | Oktaf Brillian Kharisma, S.T., M.T NIP. 198410122015031003 |

LEMBAR PENGESAHAN

SMART EARLY WARNING SYSTEM UNTUK KEAMANAN SEPEDA MOTOR BERBASIS PROSESOR XTENSA LX6

PROPOSAL TUGAS AKHIR

oleh:

KELVIN ANGGARA

11655100786

Telah dipertahankan di depan Seminar Proposal Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik di Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru, pada tanggal 	 2020

Pekanbaru, 	 2020

Mengesahkan:

Ketua Program Studi Teknik Elektro	:	Ewi Ismaredah, S.Kom., M.Kom

NIP. 197509222009122002

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: <nama

Sekretaris	: <nama

Anggota I	: <nama

Anggota II	: <nama

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN		ii

LEMBAR PENGESAHAN		iii

DAFTAR ISI		iv

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR RUMUS

DAFTAR LAMBANG

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I	PENDAHULUAN

  - Latar Belakang		I-1

  - Rumusan Masalah		I-4

  - Tujuan Penelitian		I-4

  - Batasan Masalah		I-4

  - Manfaat Penelitian		I-4

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA

  - Studi Literatur

  - Mikrokontroler

    - ESP32

    - Penelitian Terkait

  - Teori

  - Teori 2

BAB III	METODE PENELITIAN

  - Jenis Penelitian

  - Tahapan Penelitian

  - Jenis dan Metode Pengumpulan Data

  - Analisa Data

BAB IV	JADWAL PENELITIAN

BAB V	BIAYA PENELITIAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

GAMBAR 1.1. Mobil		I-5

DAFTAR RUMUS

DAFTAR LAMBANG/NOTASI

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Pencurian merupakan tindakan kriminal yang sangat menggangu kenyamanan masyarakat. Dalam hal ini termasuk tindak pidana pencurian sepeda motor yang merupakan kejahatan dengan angka kriminalitas tinggi. Tindak kejahatan pencurian sepeda motor biasanya terjadi akibat kelalaian dari pemiliknya yang kurang waspada atau ceroboh dalam mengamankan kendaraanya, ditambah dengan lemahnya keamanan pada sepeda motor menjadi salah satu pemicu dari tindak kejahatan pencurian terhadap sepeda motor. Berdasarkan data yang di ambil melalui Badan Pusat Statistik, Jumlah Kriminalitas tindak pidana pencurian sepeda motor di Indonesia terdapat 37.871 kasus curanmor pada tahun 2016, 35.226 kasus pada tahun 2017 dan mengalami penurunan menjadi 27.731 kasus pada tahun 2018. Di provinsi Riau sendiri data yang didapat dari Polda Riau, Dua peringkat tertinggi pada kejahatan konvensional yang paling banyak terjadi di tahun 2018 adalah pencurian dengan pemberatan yang mencapai 1.206 kasus dan pencurian sepeda motor dengan kekerasan sebanyak 708 kasus.[1]

Jumlah kriminalitas pencurian kendaraan bermotor di provinsi Riau khususnya kota Pekanbaru  berdasarkan data yang dihimpun dari SAT RESKRIM POLRESTA Pekanbaru antara tahun 2015 sampai tahun 2018 yakni, pada tahun 2015 terdapat 57 kasus curanmor diantaranya, 38 kasus slot kunci kontak dirusak menggunakan kunci T, 1 kasus menduplikat kunci kontak, dan 18 kasus kunci tertinggal dikendaraan, pada tahun 2016 mencapai 69 kasus pencurian sepeda motor, tahun 2017 mencapai 40 kasus, dan tahun 2018 mancapai 52 kasus pencurian sepeda motor.[2]

Melalui hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan petugas keamanan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menyampaikan kasus yang berkaitan dengan sepeda motor di lingkungan kampus sepanjang tahun 2019 setidaknya terdapat lebih dari 15 kasus kelalaian pemilik kendaraan meninggalkan kunci kontak pada sepeda motornya, pihaknya lantas mengamankan kendaraan tersebut ke bidang kemahasiswaan kampus untuk diinformasikan kepada pemilik kendaraan dengan berita acara serah terima. Kasus pencurian juga dialami oleh beberapa mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang kehilangan sepeda motor miliknya di parkiran belakang Gedung PSI, diduga pelaku menggunakan kunci T untuk menjalankan aksinya karena di sekitar Gedung tersebut tidak terpantau oleh CCTV. Kasus serupa juga terjadi di Gedung Baru dengan modus kunci tertinggal pada sepeda motor, hal ini diketahui melalui rekaman CCTV yang ada di Gedung tersebut.

Kendala yang masih menjadi permasalahan bagi pihak kepolisian adalah bagaimana cara untuk melacak keberadaan dari sepeda motor yang berhasil dicuri. Terlepas dari lambatnya proses pelacakan lokasi sepeda motor yang dilakukan oleh petugas selama ini, sistem keamanan yang terdapat pada sepeda motor dan kelalaian pemilik kendaraan menjadi faktor utama terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor. Tidak sedikit kasus pencurian sepeda motor yang masih belum terungkap hingga saat ini. Dari beberapa kasus pencurian yang terjadi, pelaku juga tidak segan-segan untuk melakukan pembegalan atau melukai korbannya. Untuk mengurangi jatuhnya korban, pemilik hanya bisa merelakan pelaku membawa kabur sepeda motornya.

Menanggapi uraian kasus yang terjadi, sudah cukup banyak jenis sistem pengaman yang digunakan oleh pengguna sepeda motor baik system keamanan elektrik maupun system non-elektrik seperti kunci ganda, kunci cakram, holder pada tuas rem tangan, penutup yang ada pada kunci kontak, hingga system elektrik seperti alarm yang menggunakan indicator suara sebagai sistem peringatan kepada lingkungan sekitar tempat kendaraan diparkirkan. Beberapa fitur keamanan yang diterapkan untuk menangulangi tindak kejahatan pada sepeda motor yaitu memanfaatkan smartphone dan mokrokontroler sebagai pengaman tambahan untuk mengendalikan kelistrikan pada sepeda motor.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Dwi Ely Kurniawan dan Muhamad Naharus Surur dengan judul “Perancangan Sistem Pengamanan Sepeda Motor Menggunakan Mikrokontroler Raspberry Pi dan Smartphone Android”[3] dan “Sistem Pengaman Sepeda Motor Berbasis Perangkat Bergerak dengan Notifikasi dan Kendali Mesin”[4] dimana pada sepeda motor tertanam sebuah system keamanan menggunakan komputer mini Raspberry Pi sebagai Unit Pemrosesan dan relay untuk menyalakan ataupun mematikan sepeda motor, kemudian sensor getar digunakan untuk mendeteksi adanya suatu getaran dalam kondisi tertentu pada sepeda motor. Getaran yang dimaksud berguna apabila seorang pencuri hendak membobol sepeda motor tersebut pada area tertentu dimana sensor tersebut dipasang.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Annah dan Nurdiansah dengan judul ”Implementasi Mikrokontroler Dan SMS Gateway Pada Pengamanan Kendaraan Bermotor”[5] dimana system pengamanan ini dapat digunakan untuk mengetahui lokasi kendaraan berdasarkan titik koordinat yang diberikan oleh gps. Untuk system transmisi komunikasi dengan pengguna, system ini menggungunakan layanan pesan singkat (SMS) dalam pengiriman koordinat yang diterima oleh gps.

Penelitian berikutnya yang dilakukan Shidiq Syamsul Hidayat, dkk dengan judul “Anti-Theft Protection Of Vehicle Using Gps Tracker & Android Apps”[6]. Sistem keamanan ini terintegrasi dengan finerprint dan gps untuk melacak lokasi sepeda motor dengan tingkat akurasi 5 sampai 10 meter, sedangkan fingerprint digunakan untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan sistem kelistrikan yang ada pada kendaraan dimana jika pengguna memasukan sidik jari yang tidak sesuai system akan menyalakan alarm peringatan. Untuk unit pemrosesan pada system ini menggunakan mikrokontroler 8bit Arduino Uno.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Gusmanto, dkk dengan judul “Rancang Bangun Sistem Peringatan Dini Dan Pelacakan Pada Kendaraan Sepeda Motor Dengan Menggunakan Mikrokontroler Arduino Nano”.[7] Sistem ini menggunakan modul GSM untuk mengirim informasi peringatan saat terjadinya pencurian pada pemilik, selain itu GSM akan mengirimkan informasi posisi kendaraan dalam bentuk link Google Maps dan mengetahui kondisi kendaraan dengan mengirim SMS ke mikrokontroler dalam waktu 6 sampai 12 detik. Akurasi dari sistem ini mencapai radius 51 meter. Sedangkan mikrokontroler yang digunakan pada sistem ini adalah ATMega328P dan SIM800L.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian perancangan prototype sistem keamanan sekaligus peringatan dini pada kendaraan bermotor. Dimana sistem akan memberikan notifikasi/pemberitahuan kepada pemilik kendaraan untuk memeriksa kembali kunci kendaraannya. Disisi lain sistem ini menyematkan kontrol pada mesin dan kelistrikan yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Sistem ini juga dapat melakukan pelacakan lokasi dari kendaraan yang dipasangkan juga memberikan peringatan dini ke pemilik melalui aplikasi yang ada pada smartphone dan dapat memantau keberadaan dari sepeda motor miliknnya.

Pada penelitian sebelumya komunikasi yang digunakan antara perangkat dan pengguna masih menggunakan layanan pesan singkat (SMS), dan pada beberapa penelitian juga telah menggunakan koneksi internet, namun masih menggunakan komunikasi WiFi dimana metode ini kurang efesien jika diterapkan pada perangkat bergerak/mobile. Sedangkan pada penelitian ini komunikasi antara perangkat dengan pengguna menggunakan internet dimana data gprs langsung dari perangkat melalui SIM Card yang ada pada perangkat. Mikrokontroler yang digunakan pada prototype adalah mikrokontroler berbasis 32bit yang diharapkan waktu pemrosesan dapat dilakukan lebih singkat.

  - Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang ingin diatasi melalui penelitian ini adalah:

- Bagaimana cara merancang Smart Early Warning System pada sepeda motor menggunakan prosesor Xtensa LX6?

- Bagaimana cara meningkatkan keamanan pada sepeda motor?

- Bagaimana cara mengurangi tindak kejahatan pencurian sepeda motor?

  - Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Merancang dan membangun prototype sistem keamanan dan peringatan dini pada sepeda motor menggunakan mikrokontroler 32bit dengan prosesor Xtensa LX6.

- Memaksimalkan sistem keamana pada sepeda motor.

- Meminimalisir tindak kajahatan pencurian sepeda motor.

  - Batasan Masalah

Pada penelitian ini, dibuat batasan permasalahan sebagai berikut:

- Percobaan dan pengembangan sistem ini menggunakan sepeda motor Supra X 125cc tahun 2018.

- Sistem menggunakan mikrokontroler berbasis 32bit dengan prosesor Xtensa LX6.

- Sistem memberikan informasi melalui aplikasi android dan website.

  - Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memerikan manfaat sebagai berikut:

- Memaksimalkan fungsi dari mikroprosesor Xtensa LX6 Dual-core yang memiliki arsitektur 32bit.

- Meningkatkan keamanan sekaligus mencegah tindakan pencurian sepeda motor.

- Menurunkan kasus kehilangan sepeda motor yang disebabkan oleh kelalaian pengguna.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

  - Studi Literatur

Dalam penelitian tugas akhir ini dilakukan studi literatur dengan tujuan mencari teori serta referensi yang relevan dengan kasus dan permasalahan yang akan diselesaikan, teori dan refrensi yang didapatkan berasal dari jurnal, paper, buku, penelitian terkait dan beberapa sumber lainya. Perancangan sistem ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kelalaian dari pengguna sepeda motor sekaligus pengaman dan pelacakan sebagai tindakan preventif apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang dikumpulkan dari berbagai sumber sebagai referensi dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.

Penelitian terkait dengan topik Sistem Keamanan yang dilakukan oleh Dwi Ely Kurniawan dan Muhamad Naharus Surur dengan judul “Perancangan Sistem Pengamanan Sepeda Motor Menggunakan Mikrokontroler Raspberry Pi dan Smartphone Android”[3] dan “Sistem Pengaman Sepeda Motor Berbasis Perangkat Bergerak dengan Notifikasi dan Kendali Mesin”[4] Penelitian ini menggunakan mini komputer Raspberry Pi 3 dengan prosesor ARM11 yang diletakan pada sepeda motor sebagai unit pemerosesan dari sistem tersebut dan modem wireless yang digunakan sebagai media transmisi data. Kemudian terdapat beberapa relay yang digunakan sebagai saklar untuk menyalakan atau mematikan sepeda motor. Selain itu terdapat juga sensor getar yang digunakan untuk mendeteksi adanya suatu getaran dalam kondisi tertentu pada sepeda motor. Getaran tersebut aka dijadikan trigger /parameter yang berguna apabila seorang pencuri hendak membobol sepeda motor tersebut pada area tertentu dimana sensor tersebut dipasang.

Penelitian selanjutnya denan topik serupa yang dilakukan oleh Annah dan Nurdiansah dengan judul ”Implementasi Mikrokontroler Dan SMS Gateway Pada Pengamanan Kendaraan Bermotor”[5] pada penelitian ini menggunakan mikrokontroler ATMega2560 berbasis 8bit  sebagai unit pemrosesan. Modul GPS digunakan sebagai sistem pelacakan koordinat selanjutnya pada sistem transmisi data menggunakan SMS Gateway yang akan mengirimkan pesan singkat berupa koordinat lokasi dari perangkat melalui modul GSM ke nomor telepon tujuan yang telah diprogram sebelumnya.

Penelitian berikutnya yang dilakukan Shidiq Syamsul Hidayat, dkk dengan topik pencegahan dari pencurian yang berjudul “Anti-Theft Protection Of Vehicle Using Gps Tracker & Android Apps”[6]. Sistem keamanan ini menggunakan Board Arduino UNO dengan mikroprosesor ATMega328 berbasis 8bit sebagai unit pemrosesanya. Pada sistem ini juga disematkan fingerprint yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna melalui sidik jari sebagai verifikasi/authentikasi terhadap sistem pengaman lalu juga terdapat Modul GPS untuk melacak lokasi sepeda motor dengan tingkat akurasi 5 sampai 10 meter, Pada fingerprint juga dapat digunakan untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan sistem kelistrikan yang ada pada kendaraan dengan logika jika pengguna memasukan sidik jari yang tidak sesuai dengan sidik jari yang telah terdaftar pada sistem akan menyalakan alarm peringatan untuk memberitahukan terdapat indikasi kejahatan pada lingkungan sekitar.

Penelitian terkait tentang sistem peringatan dini yang telah dilakukan oleh Gusmanto, Elang Dedinan Mardiani, dan Bomo Wibowo Sanjaya yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Peringatan Dini Dan Pelacakan Pada Kendaraan Sepeda Motor Dengan Menggunakan Mikrokontroler Arduino Nano”.[7] Penelitian ini menggunakan mikroprosesor ATMega382P berbasis 8bit, GPS Ublox sebagai Reciver koordinat perangkat dan Modul GSM SIM800L sebagai madia transmisi dengan pengguna. Metode komunikasi yang dilakukan antara perangkat dan pengguna adalah SMS Gateway atau Layanan Pesan Singkat dengan waktu transmisi 7 hingga 12 detik.

Penelitian selanjutnya tentang sistem keamanan dan mekanisme pelacakan kendaraan menggunakan GSM dan GPS oleh Dr. M. Geetha dan Sanggetha B. dengan judul “Anti-theft and Tracking Mechanism for Vehicles using GSM and GPS”[8] Penelitian tersebut menggunakan prototype minimum system dengan mikrokontroler ATMega89S52 sebagai unit pemrosesan dan tambahan beberapa modul seperti RFID (Radio Frequency Identifier), sensor getaran, GSM, dan GPS. Pada sistem ini perangkat hanya akan memberikan notifikasi ke pemilik kendaraan melalui SMS Gateway dan alarm yang terpasang pada sistem.

Penelitian dengan topik serupa juga telah dilakukan oleh Abu Taher Noman, dkk denan judul “Design and Implementation of Microcontroller Based Anti-Theft Vehicle Security System using GPS, GSM and RFID”[9]. Sistem ini menggunakan mikrokontroler PIC16F876A berbasis pemrosesan 16bit sebagai unit pemrosesan dengan ukuran yang kecil dan tingkat efisiensi yang tinggi, 5 buah switch on/of, sebuah Relay DPDT (Double Pole Double Throw), sebuah relay DPST (Double Pole Single Throw), Buzzer, modul Fingerprin, GPS, dan modul GSM, sensor getaran dan modul RFID. Penggunaan RFID dan GPS digunakan untuk meningkatkan akurasi dan efesiensi pada sistem, ditambah dengan penggunaan sensor getaran dan modul fingerprint scanner untuk menambah kehandalan dari sistem tersebut. Komunikasi dalam transmisi data yang dilakukan antara sistem dengan pengguna menggunakan Layanan Pesan singkat (SMS Gatweay). Relay digunakan untuk mengendalikan kelistrikan, switch maupun mesin yang ada pada kendaraan.

Penelitian selanjutnya dengan topik sistem keamanan dan monitoring oleh Viska Mutiawani, Sarah Rahmany, dan Taufik Fuadi Abidin dengan judul “Anti-theft Vehicle Monitoring and Tracking Android Application Using Firebase as Web Service”[10]. Pada penelitian tersebut mengguakan perangkat android yang dibawa oleh pengemudi kendaraan sebagai tracking log yang kemudian data log tersebut akan diunggah ke database server. Pada sisi lain terdapat aplikasi yang berfungsi sebagai monitor dari data log sebelumnya untuk memperoleh koordinat Longitude, Latitude, dan Altitude yang berguna untun menentukan lokasi dari pengemudi kendaraan sekaligus menghitung jarak pengemudi dengan pengguna aplikasi monitor.

Penelitian berikutnya dengan topik pengembangan sistem keamanan berbasis Internet of Thing yang dilakukan oleh Tahesin Altar dkk, dengan judul “An Attempt to Develop an IOT based Vehicle Security System”[11]. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan prototype RC (Remote Control) Car yang telah di sematkan dengan sistem keamanan berbasis IoT. Dengan menggunakan GPS dan SMS Gateway untuk mengirimkan koordinat lokasi ke pengguna. Pada konsisi tertentu sistem akan mengunci pintu mobil sesaat setelah mendapatkan perintah dari pengguna melalui pesan singkat.

Berdasarkan refrensi yang ada sebelumnya, peneliti akan melakukan pengembangan terhadap sistem keamanan yang terdapat pada sepeda motor. Penelitian yang akan dilakukan yaitu “Smart Early Warning System Untuk Keamanan Sepeda Motor Berbasis Prosesor Xtensa LX6” dimana pada sistem ini memiliki perinsip kerja sebagai peringatan dini atau pengingat untuk mencabut kunci kontak dari sepeda motor, sekaligus dapat mengontrol kelistrikan dan memonitoring keberadaan sepeda motor secara real time. Sistem ini menggunakan prosesor dual core dengan arsitektur barbasis 32bit yang akan mempercepat waktu pemrosesan dan diharapkan hasil dari monitoring dapat diterima pengguna dalam waktu sedini mungkin. Data dari sistem ini akan dikumpulkan pada online database server agar dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. Dalam pengiriman data ke server perangkat menggunakan metode komunikasi internet gprs yang diakses langsung melalui SIM Card sehingga perangkat tidak memerlukan hotspot dari perangkat lain. Pengguna dapat mengontrol kelistrikan dan memonitoring lokasi sepeda motor melalui aplikasi android maupun menggunakan website. Aplikasi akan memberikan notifikasi kepada pengguna apabila sepeda motor miliknya bergerak.

  - Mikroprosesor

Mikroprosesor (µP) merupakan unit pemrosesan yang berukuran sangat kecil, dibuat dengan chip kecil yang mampu melakukan operasi Aritmatika dan perbandingan logika menggunakan ALU (Arithmetic Logical Unit) dan berkomunikasi dengan perangkat lain yang terhubung dengannya.

Gambar 2.1. Blok Diagram Microprocessor Dasar

Mikroprosesor terdiri dari ALU, Register, dan CU (Control Unit). ALU bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan logis pada data yang diterima dari memori atau perangkat input lain. CU (Control Unit) atau Unit kendali adalah salah satu bagian dari prosesor yang bertugas untuk memberikan arahan/kendali/kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU (Arithmetic Logical Unit) dalam prosesor tersebut. Output dari CU ini akan mengatur aktivitas bagian lainnya dari perangkat prosesor.[12]

Register adalah memori berkapasitas kecil yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum digunakan. Register umumnya diukur dengan satuan bit yang dapat ditampung olehnya, seperti "register 8-bit", "register 16-bit", "register 32-bit", atau "register 64-bit" dan lain-lain.[13]

    - Prosesor Xtensa LX6

Xtensa LX6 adalah mikroprosesor yang dikeluarkan oleh Tensilica yang sekarang telah diakuisisi oleh perusahaan Cadence yang memberikan rancangan pada SoC (sistem-on-chip) dengan inti prosesor pertama dan satu-satunya didunia yang dapat dikonfigurasi, dikembangkan dan didukung penuh oleh generasi pembuatan perangkat keras dan perangkat lunak otomatis. Prosesor Xtensa LX6 memungkinkan perancang menambah fleksibilitas dan penggunaan jangka panjang untuk desain mereka melalui programabilitas perangkat lunak serta diferensiasi melalui implementasi prosesor yang dirancang untuk aplikasi spesifik.[14]

Gambar 2.2. Blok Diagram Arsitektur Xtensa LX[15]

    - Arsitektur Prosesor Xtensa LX6

Xtensa Insruction Set Architecture (ISA) adalah pengembangan dari Post-RISC ISA yang ditargetkan untuk syetem embedded, perangkat komunikasi dan produk yang dikostumisasi. Arsitektur Xtensa dirancang untuk memfasilitasi implementasi yang efisien. Arsitektur ini dapat diimplementasikan dengan set instruksi sederhana dan eksekusi perangkat keras langsung tanpa firmware. Operasi yang terlalu kompleks dapat dengan mudah untuk diimplementasikan dengan instruksi tunggal yang diubah menjadi urutan instruksi yang sesuai dengan kompiler. Hal ini membuat konfigurasi yang minimal dengan biaya dan berdaya rendah.[15]

Xtensa ISA memiliki beberapa mode hemat energi dengan meningkatkan sistem yang dioperasikan oleh baterai. Prosesor inti dari ISA dibangun dengan mode pengoperasian 32-bit, arsitektur ini memungkinkan prosesor untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan dengan menggunakan Tensilica Instruction Extension (TIE) yaitu bahasa yang memungkinkan perancang menambahkan instruksi ke implementasi prosesor, termasuk dukungan perangkat lunak lengkap untuk instruksi yang dihasilkan memang memungkinkan komputasi 64-bit atau lebih besar untuk ditambahkan ke proses untuk algoritma yang membutuhkannya, tetapi ini dapat digunakan secara selektif untuk mencapai keseimbangan antara kinerja dan konsumsi daya.[15]

Arsitektur Xtensa ISA dapat diimplementasikan menggunakan berbagai pipline. Load-Store Oriented Pipeline terbagi menjadi 5-tahap, seperti pada gambar 2.3. berikut ini.

Gambar 2.3. 5-Stage Load-Store Oriented Pipeline[15]

  - Mikrokontroler

Mikrokontroler (µC) adalah komputer mini yang dikemas dalam bentuk sebuah chip yang diprogram untuk menjalankan tugas tertentu dan merupakan salah satu syarat minimal dalam system embedded. Mikrokontroler berbeda dengan Mikroprosesor karena di dalam sebuah mikrokontroler umumnya juga telah berisi komponen pendukung sistem minimal mikroprosesor, yakni memori dan antarmuka I/O, sedangkan di dalam mikroprosesor umumnya hanya berisi CPU saja.[16]

    - ESP32

ESP32 merupakan chip WiFi 2.4 GHz yang dikombinasikan dengan Bluetooth dalam single on chip (SoC) yang dirancang oleh Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) menggunakan konsumsi Ultra Low Power dengan teknologi 40µm. ESP32 dirancang untuk mencapai daya dan kinerja pada frekuensi radio yang baik, dengan ketahanan, keserbagunaan dan keandalan dalam berbagai macam aplikasi dan skenario penggunaan daya.[17] ESP32 Dikhususkan untuk perangkat bergerak/mobile, dan Internet-of-Things (IoT).

Gambar 2.4. ESP-WROOM-32[18]

Semua fitur mutakhir yang digunakan merupakan karakteristik dari chip dengan penggunan daya yang rendah, termasuk sistem pewaktuan yang lebih halus, mode daya ganda, dan penskalaan daya yang dinamis. Misalnya, dalam skenario aplikasi sensor IoT berdaya rendah, perangkat akan diaktifkan secara berkala dan hanya pada kondisi tertentu terdeteksi. Siklus tersebut digunakan untuk meminimalisir penggunaan daya pada chip.

Gambar 2.5. Blok Diagram ESP32[17]

Gambar 2.6. Pin Layout ESP32[17]

    - Skema Daya

Pada ESP32 skema daya pada pin digital dibagi menjadi 3 jenis domain:

- VDD3P3_RTC yang merupakan catu daya input untuk RTC (Real Time Clock) dan CPU (Central Processing Unit).

- VDD3P3_CPU merupakan catu daya untuk CPU (Central Processing Unit).

- VDD_SDIO terhubung ke output dari Regulator LDO (Low Dropout) dengan menggunakan input dari VDD3P3_RTC. Saat VDD_SDIO dan VDD3P3_RTC terhubung dalam rangkaian yang sama maka Regulator LDO internal secara otomatis akan dinonaktifkan.

Gambar 2.7. Skema Daya Pada ESP32[17]

Dengan menggunakan teknologi manajemen daya yang canggih, ESP32 dapat beralih di antara berbagai mode daya. Berikut adalah mode daya yang ada pada ESP32.

- Mode Aktif: Radio WiFi chip dihidupkan. Chip dapat menerima atau mengirim data.

- Modem-sleep mode: CPU tetap beroperasi dan Clock dapat dikonfigurasi. Tetapi penggunaan Wi-Fi/Bluetooth dan radio dinonaktifkan.

- Light-sleep mode: Penggunaan CPU terjeda, Real Time Clock pada memori dan peripheral tetap berjalan dengan normal, CPU akan diaktifkan kembali jika ada interupsi eksternal, RTC Timer, atau aktifitas jaringan yang mengguakan WiFi maupun Bluetooth.

- Deep-sleep mode: Hanya RTC pada memori dan periferal yang diaktifkan. Koneksi Wi-Fi dan Bluetooth disimpan dalam memori. Prosesor Ultra-Low Power (ULP) tetap berfungsi.

- Mode Hibernasi: Osilator 8-MHz internal dan co-prosesor ULP dinonaktifkan. Memori pemulihan RTC dimatikan. Hanya satu RTC Timer pada clock speed yang rendah dan GPIO RTC tertentu yang aktif. Timer RTC atau RTC GPIO dapat mengaktifkan kembali chip dari mode Hibernasi ke Mode Aktif.

Tabel 2.1. Konsumsi Daya berdasarkan Mode Daya Penggunaan

| Mode Daya | Deskripsi | Konsumsi Daya |
| --- | --- | --- |
| Aktif | Mengirim Data (Tx) | 180 ~ 240 mA |
|  | Menerima Data (Rx) | 95 ~ 100 mA |
| Modem-sleep | Single-core chip | 20 ~ 34 mA |
|  | Dual-core chips | 20 ~ 68 mA |
| Light-sleep |  | 0.8 mA |
| Deep-sleep | Prosesor ULP Diaktifkan | 150 µA |
|  | Sensor ULP dalam keadaan monitoring mode | 100 µA |
|  | RTC timer + memory | 10 µA |
| Hibernasi | Hanya RTC Timer yang aktif | 5 µA |
| Power Off | Chip Pull Up diatur menjadi Low Level. Chip dimatikan | 1 µA |

Prosesor Ultra-low Power (ULP) dan memori RTC tetap dihidupkan selama mode deep-sleep. Oleh karena itu, pengembang dapat menyimpan program untuk prosesor ULP dalam memori RTC untuk mengakses perangkat periferal, timer internal dan sensor internal selama mode deep-sleep. Ini berguna untuk merancang aplikasi yang membutuhkan CPU untuk dibangunkan oleh aktivasi eksternal, ataupun melalui timer, atau kombinasi keduanya, dengan tetap mempertahankan konsumsi daya yang minimal.

    - Fitur ESP32

ESP32 mampu berfungsi dengan handal di lingkungan industri, dengan suhu pengoperasian berkisar antara –40°C hingga +125°C. Didukung oleh sirkuit kalibrasi canggih, ESP32 secara dinamis dapat menghapus ketidaksempurnaan sirkuit eksternal dan beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Didesain untuk perangkat seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai dan aplikasi IoT, ESP32 mencapai konsumsi daya sangat rendah dengan kombinasi beberapa jenis perangkat lunak berpemilik. ESP32 sangat terintegrasi dengan saklar antena built-in, penguat daya, low-noise receive amplifier, dan modul manajemen daya.

ESP32 dapat berfungsi sebagai sistem standalone yang lengkap atau sebagai perangkat slave untuk MCU host, mengurangi overhead tumpukan komunikasi pada prosesor aplikasi utama. ESP32 dapat berinteraksi dengan sistem lain untuk menyediakan fungsi WiFi dan Bluetooth melalui antarmuka SPI/SDIO atau I2C/UART. Berikut ini adalah fitur dari ESP32:

Tabel 2.2. Fitur ESP32[19]

| No. | Fitur | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prosesor | Xtensa dual-core 32-bit LX6 240 MHz Ultra low power (ULP) co-processor |
| 2 | Memory | 520 KB SRAM (Static Random Access Memory) |
| 3 | Wireless connectivity | WiFi: 802.11 b/g/n Bluetooth: v4.2 BR/EDR dan BLE |
| 4 | Peripheral interfaces | 12-bit ADC up to 18 channels 2 × 8-bit DAC 10 × touch sensors 4 × SPI 2 × I²S interfaces 2 × I²C interfaces 3 × UART Motor PWM LED PWM (up to 16 channels) Hall effect sensor Ultra low power analog pre-amplifier |
| 5 | Security | IEEE 802.11 WFA, WPA/WPA2 and WAPI Secure boot Flash encryption 1024-bit OTP, up to 768-bit for customers |
| 6 | Power management | Internal low-dropout regulator Individual power domain for RTC |

  - GPRS SIM800L

Modul SIM800L adalah modem mini GSM/GPRS, yang dapat diintegrasikan dengan proyek Internet of Things. Modul ini dapat digunakan layaknya ponsel selular pada umumnya yaitu melakukan panggilan telepon, mengirim pesan singkat maupun melakukan koneksi data GPRS (General Packet Radio Service), TCP/IP, dan banyak lagi. Modul ini juga mendukung jaringan GSM/GPRS quad-band, yang dapat digunakan hapir di seluruh dunia.

SIM800L memiliki ukuran dimensi yang kecil yaitu 17,8*15,8*2,4 mm. Tegangan operasional dari modul ini adalah 3,4 ~ 4,4 Volt dengan arus minimal 2000mA yang membuatnya sangat cocok dihubungkan langsung dengan baterai LiPo ataupun baterai jenis Li-Ion yang memiliki tegangan tipikal sebesar 3.7 ~ 4,2 Volt sehingga tidak memerlukan komponen Dropout Voltage/Step Down. Perangkat ini mendukung 4 jenis pita jaringan yaitu GSM850, EGSM900, DCS1800 and PCS1900[20].

Modul ini memiliki sebuah LED yang berguna sebagai indikator status jaringan dengan beberapa jenis dirasi berkedip yaitu:

- Berkedip setiap 1 detik: perangkat beroperasi dengan baik tetapi tidak terhubung ke jaringan seluler.

- Berkedip setiap 2 detik: perangkat terhubung ke jaringan seluler dengan menggunakan mode data GPRS.

- Berkedip setiap 3 detik: perangkat beroperasi dengan normal dalam keadaan standby menerima/mengirim SMS dan melakukan panggilan telepon

Gambar 2.8. Modul SIM800L Tampak Depan[21]

Gambar 2.9. Modul SIM800L Tampak Belakang

Modul SIM800L memerlukan antena untuk dapat terhubung ke jaringan, terdapat dua jenis antena yang dapat ditamahkan ke modul SIM800L. Yang pertama adalah antena Helical GSM yang biasanya dilengkapi dalam paket pembelian modul ini, dan dapat disolder langsung ke pin NET pada PCB. Antena ini sangat berguna untuk proyek yang perlu menghemat ruang tetapi antena ini memiliki kekurangan dalam mendapatkan konektivitas terutama jika modul ini ada di dalam ruangan. Metode kedua adalah antena GSM 3dBi yang terhubung dengan konektor Hirose U.FL ke konektor Jack SMA (SubMiniature version A) yang banyak dijual secara online maupun toko elektronik jaringan, Antena ini dapat dipasang pada konektor U.FL yang terletak di sudut kiri atas modul. Jenis antena ini memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan antena Helical dan memungkinkan modul untuk ditempatkan di dalam casing logam selama antena berada di luar casing.

| a | b |
| --- | --- |

Gambar 2.10. (a) Modul SIM800L dengan antena 3dBi. (b) Antena Helical

  - GPS UBLOX-NEO-6M

  - Accelerometer

  - RELAY

  - DATABASE

  - ANDROID

  - WEB SERVER

  - sksk